1. PEDIDO A TALLER – CABINA ESTÁNDAR CON MODELOS DEFINIDOS (ESPAÑOL)

Departamento: Ingeniería / Preparación de ofertas
Fecha: 26/01/2026
Nº Pedido interno: CAB-2026-001
Cliente: Edificaciones Centro S.L.
Obra: Edificio Residencial “Las Torres” – Portal A
Equipo: Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas (MRL) – Uso residencial

1.1. Resumen de modelos seleccionados (para descarga de manuales)

| Elemento | Modelo / Serie comercial | Fabricante / Referencia para manuales |
| --- | --- | --- |
| Puertas cabina y rellano automáticas | Puerta automática Fermator modelo 40/10, 2 hojas laterales, PL=800, HL=2000 (T2 side opening) | Fermator – catálogo técnico 40/10 |
| Operador electrónico puertas | Operador VVVF Fermator VF7 Relay, software V7.01.xx​ | Fermator – manual VF7 Relay​ |
| Botonera de cabina (COP) | Panel de cabina DMG Venus (full height COP)​ | DMG S.p.A. – gama COP “Venus”​ |
| Pulsadores cabina | Pulsadores DMG serie Panzer (botones vandálicos EN81-71) | DMG – catálogo de pulsadores Panzer |
| Indicador posición / sentido cabina | Display TFT DMG Giotto 5.6" integrado en COP​ | DMG – “Products showcase”​ |
| Teléfono de emergencia (EN81-28/70) | Sistema SafeLine SL6+ PSTN + estación de voz de cabina SLB-SM-Pic-But | SafeLine – manual SL6+ |
| Iluminación techo cabina | 4 × panel LED Schaefer Panel-LED 300×300 W (illunova)​ | Schaefer – ficha Panel-LED 300×300​ |
| Driver LED 24 Vcc | Driver Mean Well LPV-20-24, 24 Vcc, 0,84 A, IP67 | Mean Well – LPV-20-24 |
| Ventilador cabina | Ventilador de cabina de ascensor FB-9B​ | HUSHENG – “Ventilador de cabina FB-9B”​ |

Con esto puedes buscar cada pieza por modelo en web o distribuidor y descargar sus manuales/catálogos.

2. Datos generales del aparato

- Tipo de ascensor: Eléctrico MRL, tracción con polea sin reductor

- Capacidad nominal: 630 kg (8 personas)

- Velocidad nominal: 1,0 m/s

- Recorrido: 18,5 m

- Nº de paradas: 7

- Acceso cabina: Simple acceso (A)

- Normativa aplicable: EN 81-20 / EN 81-50

Nota a taller: Este pedido se refiere exclusivamente al suministro y fabricación de la cabina completa y sus equipos integrados (COP, iluminación, ventilación, teléfono, puertas de cabina), excluyendo contrapeso y maquinaria.

3. Dimensiones y disposición

3.1. Dimensiones hueco (acabado obra)

- Ancho hueco (Hx): 1.700 mm

- Fondo hueco (Hy): 1.650 mm

- Foso: 1.100 mm

- Huida: 3.700 mm

3.2. Dimensiones cabina (interior útil)

- Ancho cabina (Cx): 1.000 mm

- Fondo cabina (Cy): 1.250 mm

- Altura libre interior: 2.200 mm

- Altura total bastidor cabina: 2.350 mm aprox.

3.3. Puertas de cabina (y compatibilidad con rellano)

- Modelo de puerta automática:

  - Tipo: Automática horizontal deslizante, 2 paneles apertura lateral (T2 side opening)

  - Modelo: Fermator 40/10, T2, PL=800 mm, HL=2.000 mm​

  - Aplicación: Hasta 800.000 ciclos/año, velocidad ascensor hasta 3 m/s​

  - Peso de referencia puerta 2 hojas PL=800 HL=2000: ver ficha 40/10​

- Operador de puerta (car + landing):

  - Modelo: Fermator VF7 Relay, operador VVVF con módulo electrónico VF7​

  - Características clave:

    - Control de velocidad y par mediante variación de tensión y frecuencia al motor trifásico​

    - Entradas para orden de apertura/cierre (12–60 Vcc o 60–125 Vca)​

    - Salidas de relé de estado puerta (abierta, cerrada, fotocélula, obstrucción, fallo cortina de luz, temperatura, etc.)​

- Configuración geométrica puerta cabina:

  - Dimensión paso libre: 800 mm × 2.000 mm

  - Posición: Lado corto (frontal), centrada

  - Sentido de apertura: Derecha (visto desde interior cabina hacia salida)

4. Configuración de la cabina

4.1. Estructura y bastidor

- Bastidor: Metálico soldado, pintado en RAL 7035

- Suelo técnico: Chapa antideslizante 3 mm para recibir pavimento del cliente (no suministrado)

- Aislamiento acústico básico bajo suelo: manta de 5 mm

4.2. Paramentos (paredes)

- Tipo de cabina: Estándar serie interna “Linea Basic” (denominación de fábrica)

- Pared frontal (lado puertas): Chapa de acero prelacado RAL 7035, registros para operador de puerta Fermator VF7.

- Paredes laterales y trasera:

  - Paneles modulares de acero prelacado RAL 7038, acabado liso.

  - Fijación oculta por interior (sin tornillería vista).

**4.3. Techo y iluminación con modelos concretos

- Techo desmontable tipo bandeja, acero prelacado blanco RAL 9010.

- Iluminación principal:

  - 4 × panel LED Schaefer Panel-LED 300×300 W (illunova), embutidos en techo.​

  - Panel diseñado específicamente para iluminación de cabina de ascensor, con opción de montaje enrasado o en carcasa de superficie.​

- Alimentación paneles LED:

  - Driver LED Mean Well LPV-20-24 por cada 2 paneles (configuración orientativa):

    - Entrada: 90–264 Vca, 50/60 Hz

    - Salida: 24 Vcc, 0,84 A, potencia 20,2 W, IP67

    - Modo: Tensión constante, diseñado para tiras y luminarias LED​

- Nivel de iluminación objetivo: ~350–400 lux a 1 m del suelo.

- Ventilación:

  - Rejillas de ventilación integradas en cielo raso.

  - Ventilador de cabina tipo extractor: Ventilador de cabina de ascensor FB-9B, 24 Vcc.​

    - Modelo indicado para ventilación de cabinas de ascensor, disponible en catálogos de repuesto de HUSHENG.​

4.4. Pavimento

- Preparado para pavimento suministrado por el cliente.

- Espacio útil para pavimento: 10 mm.

- Borde perimetral de acero inoxidable cepillado para remate.

4.5. Zócalos y esquineras

- Zócalo perimetral en acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, altura 150 mm.

- Esquineras verticales en acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado.

5. Equipamiento interior con modelos

5.1. Espejos y pasamanos (genéricos)

- Espejo de seguridad, pared trasera, 1.000 × 900 mm, colocado a 900 mm del suelo.

- Pasamanos tubular Ø40 mm, AISI 304, longitud 900 mm, a 900 mm del suelo.

5.2. Botonera de cabina (COP) – modelo comercial

- Fabricante: DMG S.p.A. (Italia)​

- Modelo de COP: DMG “Venus” Full Height Car Operating Panel​

  - COP de altura completa diseñado para montaje en pared de cabina, disponible en acero inoxidable satinado.​

- Pulsadores de cabina:

  - Serie: DMG Panzer (pulsadores vandálicos de acero inoxidable, EN81-71).

  - Características: cuerpo en AISI 303, montaje frontal con collar metálico, IP67 / IP65 según versión, diseñados para alta resistencia al vandalismo.​

- Indicador de posición y sentido (cabina):

  - Display TFT DMG Giotto 5.6" integrado en el COP.​

  - Uso: indicador de posición, dirección, mensajes y pictogramas en alta definición.

- Configuración funcional mínima de COP:

  - Botones de piso (plantas 0–6) con símbolos y braille según EN 81-70, pulsadores Panzer.

  - Pulsador de alarma + señal acústica.

  - Pulsadores de apertura y cierre de puertas.

  - Indicador de sobrecarga (señal luminosa y buzzer, opcional).

  - Placa de carga nominal (630 kg / 8 personas).

  - Preparación para integración de rejilla / altavoz de teléfono de emergencia SafeLine SL6 (ver siguiente punto).

5.3. Teléfono / intercomunicador de emergencia – modelo concreto

- Sistema seleccionado: SafeLine SL6+ PSTN

  - Unidad principal en cuarto de máquinas / armario de maniobra: SafeLine SL6+ PSTN, 230 Vca.

  - Cumple EN 81-28 y EN 81-70 (telealarma y accesibilidad).

  - Bus interno para hasta 6 estaciones de voz en cabina y rellanos, con batería de respaldo y autotest de batería/micrófono/altavoz.

- Estación de voz en cabina:

  - Modelo: SLB-SM-Pic-But (estación de voz de superficie con pictogramas y pulsador integrado).​

  - Montaje: en pared de cabina, preferentemente cerca de COP (o integrado en COP si así lo requiere el proyecto).

6. Acabados y colores

- Paredes laterales y trasera: Acero prelacado RAL 7038 (gris claro).

- Pared frontal / marco de puerta: Acero prelacado RAL 7035.

- Techo: RAL 9010.

- Pasamanos, zócalo, esquineras: AISI 304 satinado.

- COP DMG Venus: Acero inoxidable satinado, pulsadores Panzer acero inoxidable.

- Herrajes vistos: Tornillería en acero inoxidable o zincada según estándar.

7. Información eléctrica (para taller)

- Tensión de mando general: 24 Vcc.

- Iluminación cabina:

  - Tensión de entrada driver: 230 Vca → salida 24 Vcc con Mean Well LPV-20-24.

  - Ver curvas de carga para dimensionar nº de paneles LED por driver (potencia 20,2 W, 0,84 A máx.).​

- Prever mazo de cables para:

  - COP DMG Venus (señales de pulsadores, indicador TFT, zumbador).

  - Iluminación y ventilador FB-9B.

  - Estación de voz SafeLine SL6 (audio + bus).

  - Contactos de seguridad puertas de cabina Fermator 40/10 + señalización VF7 (open/closed/obstrucción).​

- Punto de conexión de mazo: Caja de bornes en parte superior de cabina, lado opuesto a puertas (estándar de fábrica).

8. Observaciones para fabricación

- Verificar compatibilidad entre bastidor de cabina y pesos de puertas Fermator 40/10 PL=800 HL=2000.

- Asegurar que el operador VF7 queda accesible desde el techo de cabina para mantenimiento, según recomendaciones Fermator VF7.​

- Todos los cantos accesibles desbarbados.

- Entregar cabina montada en taller, con:

  - Techo, paneles LED y ventilador desmontados y embalados.

  - Espejo protegido.

  - COP DMG Venus completamente cableado hasta caja de bornes cabina.

- Incluir documentación de cada fabricante en el dossier de aparato (fichas Fermator 40/10 + VF7, DMG COP/indicadores, SafeLine SL6, Schaefer Panel-LED, Mean Well LPV-20-24, ventilador FB-9B).

Ingeniero responsable:
Nombre: Juan Pérez
Firma: ______________________
Fecha: 26/01/2026