ORDEM DE PRODUÇÃO – CABINA PADRÃO COM MODELOS DEFINIDOS (PORTUGUÊS)

Departamento: Engenharia / Preparação de encomendas
Data: 26/01/2026
Nº Ordem interna: CAB-2026-001
Cliente: Edificações Centro Lda.
Obra: Edifício Residencial “Las Torres” – Bloco A
Equipamento: Elevador elétrico sem casa de máquinas (MRL) – Uso residencial

2.1. Resumo dos modelos selecionados

(Reutiliza os mesmos modelos da tabela anterior, só adaptando a língua nos textos internos.)

- Portas automáticas cabina/andar: Fermator 40/10, T2, PL=800, HL=2000

- Operador portas: Fermator VF7 Relay​

- COP cabina: DMG “Venus” Full Height Car Operating Panel com botões DMG Panzer e indicador TFT DMG Giotto 5.6"

- Telefone de emergência: SafeLine SL6+ PSTN + estação de voz SLB-SM-Pic-But

- Iluminação: painéis LED Schaefer Panel-LED 300×300 W com driver Mean Well LPV-20-24

- Ventilador cabina: Ventilador de cabina de elevador FB-9B​

3. Dados gerais do equipamento

- Tipo de elevador: Elétrico MRL, tração com polia sem redutor

- Capacidade nominal: 630 kg (8 pessoas)

- Velocidade nominal: 1,0 m/s

- Curso: 18,5 m

- Número de paragens: 7

- Acesso à cabina: Acesso simples (A)

- Normas aplicáveis: EN 81-20 / EN 81-50

Nota para produção: Ordem referente ao fabrico da cabina completa com portas de cabina, COP, iluminação, ventilação e telefone de emergência.

4. Dimensões e disposição

Mesmas dimensões indicadas na versão em espanhol (Hx, Hy, Cx, Cy, alturas, etc.), com:

- Portas de cabina:

  - Modelo Fermator 40/10, abertura lateral de 2 folhas (T2) com passagem livre 800×2.000 mm.

  - Operador Fermator VF7 Relay, comando VVVF com módulo VF7.​

5. Configuração da cabina e equipamentos

5.1. Estrutura, paredes e pavimento

- Idêntico à descrição em espanhol (bastidor metálico, paredes em chapa pré-lacada RAL 7035/7038, pavimento preparado para revestimento do cliente, rodapés inox AISI 304, cantoneiras, etc.).

5.2. Teto, iluminação e ventilação

- Teto desmontável RAL 9010.

- Iluminação: 4 × Schaefer Panel-LED 300×300 W montados no teto.​

- Driver LED: Mean Well LPV-20-24 24 Vcc/IP67 para alimentação dos painéis LED.

- Ventilação: ventilador de cabina FB-9B 24 Vcc montado no teto.​

5.3. COP de cabina (modelo DMG)

- Painel de cabina DMG “Venus” em inox escovado, montagem em parede lateral direita (olhando da cabina para as portas).​

- Botões de pavimento e função: série Panzer da DMG, com corpo em inox e resistência ao vandalismo EN81-71.

- Indicador de posição/sentido: display TFT Giotto 5.6" integrado no COP.​

5.4. Telefone / intercom de emergência (SafeLine)

- Unidade principal: SafeLine SL6+ PSTN no quadro de comando do elevador.

- Estação de voz de cabina: SLB-SM-Pic-But montada na parede ou integrada no COP, cumprindo EN81-28 e EN81-70.

6. Acabamentos, elétrica e observações

Manter os mesmos acabamentos (cores RAL, inox, etc.) e instruções elétricas e de fabrico especificadas na versão em espanhol, apenas traduzidas:

- Tensão de comando 24 Vcc, alimentação de iluminação via driver LPV-20-24.

- Chicotes dedicados para COP DMG, iluminação/ventilador, estação de voz SafeLine, contactos de segurança das portas Fermator + sinais VF7.​

- Entrega da cabina montada em fábrica, com teto, painéis LED, ventilador e espelho devidamente embalados separadamente.

- Inclusão, no dossier técnico do elevador, dos manuais/catálogos de todos os componentes comerciais citados.

Engenheiro responsável:
Nome: João Pereira
Assinatura: ______________________
Data: 26/01/2026